УТВЕРЖДАЮ:

| Генеральный директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |
|  |  | Барсуков И.А. |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| 20.09.2019 |  |  |
| (дата) |  |  |
| М.П. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 09/09-19 от 20.09.19 г.

Колеса стальные для легковых автомобилей торговой марки «OFF-ROAD Wheels» в отношении обязательных требований, проверяемых в рамках подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

- Общие сведения.

| Наименование изделия | Колеса для легковых автомобилей, торговой марки «OFF-ROAD Wheels» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | 15х7J 5x139.7 110 ET-3 15х7J 5х139.7 98.5 ET+25 15х7J 6x139.7 110 ET 0 15х8J 5х139.7 110 ET-19 15х8J 5х139.7 110 ET-3 15х8J 5х139.7 110 ET-40 15х8J 5х139.7 110 ET-25 15х8J 6х139.7 110 ET-25 15х8J 6х139.7 110 ET-5 15x9J 5x139.7 110 ET-30 15х10J 5x139.7 110 ET-44 16х7J 5x139.7 110 ET-19 16х7J 5x139.7 110 ET+15 16х7J 5x139.7 110 ET+25 16х7J 5x139.7 110 ET0 16х7J 6x139.7 110 ET -15 16х7J 6x139.7 110 ET+30 16х7J 6x139.7 110 ET0 16х8J 5x130 84 ET0 16х8J 5x139.7 110 ET-25 16х8J 5x139.7 110 ET-19 16х8J 5x139.7 110 ET+20 16х8J 5x139.7 110 ET0 16х8J 5x139.7 110 ET+15 16х8J 5x150 113 ET-3 16х8J 5x150 113 ET0 16х8J 6x114.3 66.1 ET-10 16х8J 6x114.3 66.1 ET+25 16х8J 6х139.7 110 ET-25 16х8J 6х139.7 110 ET+10 16х8J 6х139.7 110 ET-19 16х8J 6х139.7 110 ET0 16х8J 6х139.7 110 ET+30 16x9J 5x139.7 110 ET-30 16х10J 5x139.7 110 ET-44 17х8J 5х139.7 110 ET-19 17х8J 5х139.7 110 ET+15 17х8J 6x114.3 66.1 ET-10 17х8J 6х139.7 110 ET+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель/артикул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A07 | A08 | A08B |  |  | A15 |  |  | A17 |  |  |
| 1580-53910BL-19A07 | 1510-53910WH-44 1570-63910BL-0 1570-53910BL-3 1580-53910BL-3 1580-53910BL-40 1610-53910BL-44 1670-63910BL-15 1670-63910BL+30 1670-53910BL-19 1680-61466BL-10 1680-61466BL+25 1680-55013WH-3 1680-63910WH+30 1680-63910BL-25 1680-63910BL+10 1680-53910BL-25 1780-61466BL-10 1780-63910BL+10 | 1680-63910BL-19 BD-R 1680-53910BL-19 BD-O |  |  | 1680-53910WH-19A15 1680-53910BL-19A15 1680-53910BL-25A15 |  |  | 1570-539985WH+25A17X 1570-539985BL+25A17X 1580-63910BL-25A17 1580-63910BL-5A17 1580-53910BL-25A17 1590-53910BL-30A17X 1610-53910BL-44A17 1670-63910BL-0A17 1670-53910BL-19A17 1670-53910BL+15A17 1670-53910BL+25A17 1670-53910BL-0A17 1680-53910BL+15A17X 1680-55013BL-0A17 1680-53084BL-0A17 1680-63910BL-25A17 1680-63910BL-0A17 1680-53910WH-19A17 1680-63910BL+30A17 1680-53910BL-19A17 1680-53910BL-25A17 1680-53910BL+20A17 1680-53910BL-0A17 1690-53910BL-30A17 1780-53910BL-19A17 1780-53910BL+15A17 |  |  |
| Маркировка изделия | Маркировка на изделие нанесена методом штампования. На колесе маркировано: - наименование торгового знака; - обозначение размера; - характеристика нагрузки. Голографическая наклейка с изображением торгового знака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упаковка | Готовое изделие упаковано в заводскую упаковку, представляющую из себя картонную коробку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка упаковки | Маркировка нанесена на корпус коробки методом отпечатывания. На упаковке маркировано: - торговый знак; - наименование изделия; - артикул изделия; - обозначение размера; - страну производства; - единый знак обращения на рынке Таможенного союза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель | NINGBO LONGTIME MACHINE CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес изготовителя | 315158, BIANJIA YANSHAN YINJIANG TOWN YINZHOU, NINGBO, CHINA, Китай. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение изделия | Колеса транспортных средств предназначены для преобразования крутящего момента, подведенного через трансмиссию, в тяговое усилие транспортного средства, реализуемое на опорной поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применимость | JEEP, VAZ LADA4x4, UAZ, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Land Rover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация | Категория колес |  |  |  |  | Частично соответствующие сменным колесам |  |  |  |  |
|  | Тип бортовой закраины |  |  |  |  | J |  |  |  |  |
|  | Артикул |  | Вылет |  |  | Крепление |  |  | Максимальная несущая способность. кг |  |
|  | 1580-53910BL-19A07 |  |  | ET -19 |  |  | 5х139.7Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1680-61466BL-10 |  |  | ET -10 |  |  | 6x114.3 Ø66.1 |  |  | 1200 |
|  | 1680-61466BL+25 |  |  | ET +25 |  |  | 6x114.3 Ø66.1 |  |  | 1200 |
|  | 1780-61466BL-10 |  |  | ET -10 |  |  | 6x114.3 Ø66.1 |  |  | 1200 |
|  | 1680-55013WH-3 |  |  | ET -3 |  |  | 5x150 Ø113 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910WH+30 |  |  | ET +30 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1570-63910BL-0 |  |  | ET 0 |  |  | 6x139.7 Ø110 |  |  | 1120 |
|  | 1670-63910BL-15 |  |  | ET -15 |  |  | 6x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1670-63910BL+30 |  |  | ET +30 |  |  | 6x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910BL-25 |  |  | ET -25 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910BL+10 |  |  | ET +10 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1780-63910BL+10 |  |  | ET +10 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1510-53910WH-44 |  |  | ET -44 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1610-53910BL-44 |  |  | ET -44 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1570-53910BL-3 |  |  | ET -3 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1120 |
|  | 1670-53910BL-19 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1580-53910BL-3 |  |  | ET -3 |  |  | 5х139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1580-53910BL-40 |  |  | ET -40 |  |  | 5х139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1680-53910BL-25 |  |  | ET -25 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910BL-19 BD-R |  |  | ET -19 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-19 BD-O |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910WH-19A15 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-19A15 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-25A15 |  |  | ET -25 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1570-539985WH+25A17X |  |  | ET +25 |  |  | 5х139.7 Ø98.5 |  |  | 1120 |
|  | 1570-539985BL+25A17X |  |  | ET +25 |  |  | 5х139.7 Ø98.5 |  |  | 1120 |
|  | 1680-53910BL+15A17X |  |  | ET +15 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-55013BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 5x150 Ø113 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53084BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 5x130 Ø84 |  |  | 1200 |
|  | 1670-63910BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 6x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1580-63910BL-25A17 |  |  | ET -25 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1580-63910BL-5A17 |  |  | ET -5 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1680-63910BL-25A17 |  |  | ET -25 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910WH-19A17 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-63910BL+30A17 |  |  | ET +30 |  |  | 6х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1610-53910BL-44A17 |  |  | ET -44 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1670-53910BL-19A17 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1670-53910BL+15A17 |  |  | ET +15 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1670-53910BL+25A17 |  |  | ET +25 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1670-53910BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-19A17 |  |  | ET -19 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-25A17 |  |  | ET -25 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1580-53910BL-25A17 |  |  | ET -25 |  |  | 5х139.7 Ø110 |  |  | 1150 |
|  | 1680-53910BL+20A17 |  |  | ET +20 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1680-53910BL-0A17 |  |  | ET 0 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1780-53910BL-19A17 |  |  | ET -19 |  |  | 5х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1780-53910BL+15A17 |  |  | ET +15 |  |  | 5х139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1590-53910BL-30A17X |  |  | ET -30 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1200 |
|  | 1690-53910BL-30A17 |  |  | ET -30 |  |  | 5x139.7 Ø110 |  |  | 1250 |
|  | Крутящий момент затяжки болтов |  |  |  |  |  | 120+10 Нм |  |  |  |
|  | Способ крепления балансировочных грузов |  |  |  |  |  | С прижимной пружиной |  |  |  |
|  | Необходимые вспомогательные принадлежности (дополнительные монтажные элементы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Указание на международный стандарт |  |  |  |  |  | Правила ЕЭК ООН №124 |  |  |  |
|  | Пригодность для установки бескамерной шины |  |  |  |  |  | Пригодно |  |  |  |
|  | Максимальное давление воздуха в шине |  |  |  |  |  | 2,6+3 бар |  |  |  |
|  | Сведения о материале изготовления |  |  |  |  |  | Сталь N400LF |  |  |  |

- Технические характеристики.

| № п/п | Наименование, ед. | Значение/ описание |
| --- | --- | --- |
|  | Несущая способность, кг | 1120-1200 |
|  | Диаметр, дюймов | 15,16,17 |
|  | Ширина, дюймов | 70,80 |
|  | Вылет, мм | -25 - +30 |
|  | Крепежные отверстия | 5,6 |
|  | Диаметр отверстия, мм | 84-110 |
|  | Тип закраины | J |

- Обязательные требования Технического регламента Таможенного союза, предъявляемые к изделию.

| № п/п | Пункт нормативного документа, устанавливающего требования к изделию | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | П.19 Приложения №10 к ТР ТС 018/2011 | Коррозионная стойкость |
|  |  | Прочность при циклическом нагружении изгибающим моментом |
|  |  | Прочность при циклическом нагружении радиальной силой |
|  |  | Прочность при ударном нагружении |
|  |  | На колесе должна быть нанесена маркировка |

- Описание изделия в отношении обязательных требований.

| № п/п | Требования | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Коррозионная стойкость | Изделие обеспечивает требования к коррозионной стойкости в части обеспечения прочности при циклическом нагружении изгибающим моментом или циклическим нагружением радиальной силой, в зависимости от места концентрации коррозии |
|  | Прочность при циклическом нагружении изгибающим моментом | Изделие обеспечивает прочность при циклическом нагружении изгибающим моментом |
|  | Прочность при циклическом нагружении радиальной силой | Изделие обеспечивает прочность при циклическом нагружении радиальной силой |
|  | Прочность при ударном нагружении | Изделие обеспечивает прочность при ударном нагружении |
|  | На колесе должна быть нанесена маркировка | Маркировка обеспечивает достоверность идентификации размера и характеристики |

5.Дополнительная информация.

| № п/п | Модель | Цветовая гамма изделия, цвет | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A07 | черный |  |
|  |  | серебристый |  |
|  | A08 | черный |  |
|  |  | белый |  |
|  | A08B | черный -оранжевый |  |
|  |  | черный-красный |  |
|  | A15 | белый |  |
|  |  | черный |  |
|  | A17 | белый |  |
|  |  | черный |  |

| Настоящее техническое описание составил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Барсуков И.А. |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |